Model:	Vertikální obráběcí centrum MCFV 125 EZ

Výrobce:	ZPS

Rok výroby:	1999

Vlastník:	AERO Vodochody a.s.

Adresa:	U Letiště 374

Město:	250 70 Odolena Voda

Stát:	Česká republika

Osa X – pracovní stůl 1270mm

Osa Y – křížový suport 600mm

Osa Z – vřeteník 760mm

Posuvy:

Pracovní posuv v ose X,Y,Z 0-8000 mm/min (programovatelný až do 20000 mm/min)

Rychloposuv v ose X,Y,Z 20m/min

Pracovní stůl:

Pracovní plocha 1450x610mm

Počet T-drážek x šířka 5 x 18mm

Obrobek:

Maximální rozměry: 1270x610x450mm

Maximální váha: 1350kg

Vřeteno:

Rozsah otáček: 0-6000 ot/min

Průměr vřetena v předním ložisku: 90mm

Upínací kužel: ISO 50

Výkon: 20 kW

Výkon při přetížení: 27,5 kW

Maximální kroutící moment: 285 Nm

Maximální kroutící moment při přetížení: 27,5 kW

Zásobník nástrojů:

Počet zásobníků nástrojů: 2

Počet nástrojů v zásobníku / na stroji: 16/32

Čas výměny: 8s

Ostatní údaje:

3x400V / 50 Hz

Příkon: 25 kVA

Výkon: 38 kW

Váha: 8000kg

Příslušenství:

Dopravní třísek

Řídící systém Heidenhain TNC 426 PB